Inbetriebnahmeprotokoll

Anlagenprüfung/Einstellung/Einweisung

| Inbetriebnehmer | Fachhandwerker |
| --- | --- |
| Firma |  |
| Name |  |
| Straße |  |
| PLZ/Ort |  |
| Telefon |  |
| E-Mail |  |
| Bauvorhaben/Bauherr | Tel.: |
| Straße/PLZ/Ort |  |
| Geräte-Serien-Nr. |  |
| GeräteTyp |  |

Die Anlage wurde komplett montiert und unter besonderer Berücksichtigung der folgenden Maßnahmen (testweise) in Betrieb genommen. Besonderheiten, auf die für den reibungslosen Betrieb der Anlage zu achten ist, sind vermerkt.

| Kontrolliert/durchgeführt | Erledigt | Anmerkung |
| --- | --- | --- |
| Lüftungsgerät schallentkoppelt (Luft- und Körperschall) und zugänglich in frostfreiem Raum montiert |  |  |
| Kondensatablauf fachgerecht über Abwasserleitung und Siphon frostsicher installiert |  |  |
| Außenwandgitter und alle Filter auf Sauberkeit geprüft, Dachhaube ist fest montiert |  |  |
| Rohrleitungen sind fest montiert, AU/FO-Leitungen dampfdicht gedämmt, ZU/AB-Leitungen ggf. wärmegedämmt |  |  |
| Zuluftverteiler und Abluftsammler zugänglich |  |  |
| Zuluftauslass / Abluftansaugung (Filter) kontrolliert / auf Sauberkeit geprüft |  |  |
| Schalldämpfer Zu- und Abluft (optional: Fortluft) montiert |  |  |
| Außen- und Fortluftgitter / Ansaugturm Erdwärmetauscher frei |  |  |
| Lüftungsanlage nach den Vorgaben DIN 1946-6 auf Nennlüftung eingestellt |  | Volumenstrom: AB: ZU: m³/h |
| Raumweiser Abgleich erfolgt |  |  |
| Einweisung: |  |  |
| Alle Filter wurden gezeigt und deren Reinigung/Auswechslung erklärt. Die Filteranzeige der Fernbedienung wurde gezeigt |  | Filterklasse Zuluft: Filterklasse Abluft: |
| Es wurde auf Überströmöffnungen hingewiesen |  |  |
| Bedienungsanleitung wurde ausgehändigt |  |  |
| Funktion und Bedienung der Anlage wurde erklärt |  |  |
| Das Serviceheft und die Wartungscheckliste wurden ausgehändigt |  |  |
| Ein Angebot für einen Wartungsvertrag wurde unterbreitet |  |  |
| Zubehör (Erdwärmetauscher, Vorheizregister, usw.) wurde erklärt |  |  |
| Besondere Hinweise: |  |  |

Die Anlage wurde mängelfrei und ohne Vorbehalte übergeben. Auf etwaige mangelhafte Leistungen anderer am Bauvorhaben beteiligter Gewerke wurde mit entsprechendem Vermerk in diesem Protokoll hingewiesen. Der Bauherr/Endnutzer wurde darauf hingewiesen, dass Veränderungen am Lüftungssystem (außer den im ersten Teil für den Nutzer beschriebenen Arbeiten) zu Schäden, Gefahren und dem Erlöschen der Gewährleistung führen können.

Außen- und Zuluftfilter sollten mindestens halbjährlich erneuert werden. Bitte beachten Sie die erforderliche 2-jährliche Wartung durch den Fachhandwerker.

…………………………………………………………….			………………………………………………….			………………………………………….

Unterschrift Inbetriebnehmer			Unterschrift Bauherr				Datum